“Sigo aquí”: registros fisiológicos en contextos naturales para la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual profunda y múltiple (PIMD)

A continuación, os muestro un resumen del diario de campo del primer pilotaje, donde pretendíamos valorar la viabilidad de la colocación de los diferentes electrodos y la recepción de señales:

Durante este ensayo se evaluó la viabilidad de un sistema de registro fisiológico en usuarios de la UED. Inicialmente se intentó la colocación de electrodos en miembros superiores, pero se descartó a un primer candidato por movimientos excesivos en los dedos que impedían una fijación adecuada. Se procedió a valorar in situ a otros usuarios, seleccionando a una candidata con mayor estabilidad motora en extremidades superiores. Tras observar que la usuaria manipulaba y retiraba los electrodos colocados en brazos y manos, se decidió trasladar la colocación a miembros inferiores.

El electrodo de EMG se ubicó en el gemelo interno derecho, con toma de tierra en el hueso del tobillo de la misma pierna. El sensor de BVP se colocó en el dedo índice del pie derecho, mientras que los sensores de GSR se ubicaron en los dedos índice y corazón del pie izquierdo. El sensor de temperatura periférica se colocó en la zona media lateral interna del pie derecho.

Para organizar el cableado, se utilizó una percha fijada al lateral de los reposapiés de la silla de ruedas, sujetando los cables con pinzas de la ropa. Se verificó la visualización de todas las señales antes de iniciar el registro. Aunque el protocolo contemplaba cuatro contextos (comedor, paseo, taller/salón y despacho/dormitorio), no se pudo registrar en el comedor por cuestiones horarias, y el contexto de paseo fue sustituido por una estancia en el exterior sin movimiento, con el fin de evitar interferencias por desplazamiento.

Se empleó el documento “Descripción del contexto de medición” para registrar observaciones, tiempos de inicio y fin, y transiciones entre contextos. Cada contexto fue registrado durante 10 minutos. La sincronización del inicio del registro fisiológico se realizó mediante cronómetro, permitiendo identificar los cambios entre escenarios. No se dispuso de datos sobre la temperatura ambiental. El registro fue llevado a cabo por el investigador principal.

En cuanto a la visualización de señales, se distinguieron registros analógicos (BVP, GSR y temperatura periférica) representados en azul, y el registro digital (EMG) en rojo. El software utilizado no permite aplicar múltiples filtros simultáneamente, por lo que se aplicaron los filtros recomendados individualmente.

El fichero de datos generado en formato CSV (versabio2725_analog) contiene tres columnas principales: ch1 corresponde a BVP, ch2 a GSR y ch3 a temperatura periférica. Los tramos registrados (visualizados en Sennslite) incluyen ajustes finales de cables (tramo 1), traslados entre contextos (tramos 3 y 5), caída de un electrodo GSR (tramo 7), y registros en los contextos de despacho (tramo 2), taller (tramo 4) y exterior (tramo 6), siendo este último incompleto por la caída del sensor.

En cuanto al fichero versabio2725_xg, únicamente estaba operativo el primer ch1, correspondiente a EMG.

Respecto al fichero versabio2725_imu:

Ch1, ch2, ch3: ejes X, Y, Z, Linear Acceleration

Ch4, ch5, ch6: Angular Acceleration

Ch7, ch8, ch9: Magnetic Orientation